Привет дорогой читатель

Предлагаю к сборке вариант автономной цветомузыки.  Всю обработку аудио потока выполняет микроконтроллер STM32F103C8T6. Переключение цветового звучания и динамических программ осуществляется по Bluetooth со смартфона и/или кнопок. Программа под Android доступна для скачивания в Google Play.

Схема соединений

Для сборки контроллера вам потребуется:

- Плата контроллера STM32

- Модуль Bluetooth

- Микрофонный модуль

- Светодиодная лента .

- Блок питания.

- Разъёмы для подключения ленты и блока питания. Разъём подключения светодиодной ленты можно снять с ленты со стороны выхода (Dout).

Схему для подключения к линейному входу собрал из того что было под рукой

но собирать ее придётся самим.

Каждая из схем имеет свои плюсы, и минусы. Для линейного входа нужен кабель, а микрофон принимает посторонние звуки. Можно использовать обе схемы. Вы можете выбрать контакт аналогового ( аудио ) входа A0 или A1  подключением вывода A15 к общему ( G ) выводу или оставив A15 не подключённым.

Программирование STM32 выполняется через переходник USB-UART с помощью программы Flash loader demonstrator. В интернете есть несколько описаний процесса программирования STM32. Вы можете выбрать описание которое вам покажется более понятным.

Новая прошивка для микроконтроллера STM32 всегда доступна для скачивания c google диска.

Управление контроллером возможно c кнопок, из терминальной программы через встроенный микро USB или из приложения под Android.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОГРАММЫ “ЦВЕТОМУЗЫКА”

Программа “Цветомузыка“ под Android доступна для скачивания на Google Play.

- Общий вид программы

- Подключение к контроллеру

Коснитесь  значка bluetooth в правом верхнем углу. В появившемся окне выберите ваш контроллер bluetooth.

Ожидайте подключения.

- Выбор программы, направления (варианта), яркости, темпа

Выберите с помощью кнопок музыкальную программу или с помощью колес установки номера, находящимися под указателем “Динам.”, динамическую программу. Задайте соответствующими элементами управления комфортные  яркость и усиление/темп программы.

И для музыкальных и для динамических программ с помощью колеса установки номера, расположенного под указателем “Общие” , вы можете задать направление или вариант исполнения для программ без направленного движения светодиодов. (пока не во всех программах)

- Создание списка воспроизведения динамических программ (PlayList)

Перед проигрыванием в цикле списка динамических программ (playlist) его надо создать. Для этого последовательно переберите динамические программы используя элементы выбора программ, подпрограмм, направления (варианта) и темпа добавляя понравившиеся программы в список воспроизведения кнопкой ADD. После завершения добавления программ сохраните список в энергонезависимой памяти кнопкой SAVE. Максимальное количество программ в списке 80.

Далее вы можете добавлять программы в список воспроизведения в любой момент нажав кнопку ADD. После завершения добавления программ не забывайте сохранять новый список в энергонезависимой памяти кнопкой SAVE.

Запустить циклическое воспроизведение созданного списка можно установив флажок СПИСОК.

Сбросить список воспроизведения можно удерживая кнопку ADD более 5 секунд.

- Изменение цветового оформления

Для простых динамических программ, с 3 по 29, меняющих цветовое решение для разных подпрограмм ( второе колесо установки номера 0..7 ) можно установить собственные цвета.

Вы наверное уже заметили что “0” подпрограмма для всех программ использует в качестве первых двух цветов красный V и жёлтый V.

Посмотреть все используемые в подпрограммах цвета можно из терминала командой AT+PC (print color)

В таблице в первой позиции указан номер подпрограммы, а после “:” идут 6 номеров цветов.

Простые динамические программы используют разное количество цветов от 1 до 6. В основном цвета меняются для подпрограмм с 0 по 6, а 7 подпрограмма последовательно перебирает подпрограммы с 0 по 6.

Если программа использует один цвет то используется 1 цвет V. (По умолчанию 0 подпрограмма использует красный цвет)

Если программа использует два цвета то используется 1 V и 2 V цвет. (По умолчанию 0 подпрограмма использует красный и жёлтый цвет)

и т.д.

Номера цветов

| 0 | … | 16 | ... | 32 | … | 48 | … | 64 | … | 80 | ..95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красный | … | Жёлтый | … | Зелёный | … | Голубой | … | Синий | … | Фиолетовый | … |

Цвета можно изменить как из терминала так и из программы под Андроид.

Порядок изменения цвета из программы под Андроид

1. Устанавливаем вторую "крутилку" в положение от 0 до 6 в зависимости от того цвета какой подпрограммы мы хотим изменить.

Номер программы (0 - 29) может быть любым.

Запускается выбранная подпрограмм (0..6) установленной программы (0..29).

2.

2.1. Устанавливаем статичный цвет ползунком "цвет". Цвет установите тот который хотите использовать первым в подпрограмме.

Все светодиоды загораются выбранным цветом.

2.2. Нажмите кнопку "ADD". Цвет добавится в подпрограмму указанную на второй "крутилке"

2.3. Устанавливаем статичный цвет ползунком "цвет". Цвет установите тот который хотите использовать вторым в подпрограмме.

Все светодиоды загораются выбранным цветом.

2.4. Нажмите кнопку "ADD". Второй цвет добавится в подпрограмму указанную на второй "крутилке"

....повторяйте действия для ввода 3,4,5,6 цветов (обязательно введите все 6 цветов)

2.Х. Нажмите кнопку "ADD". Шестой цвет добавится в подпрограмму указанную на второй "крутилке"

Проверьте установленное цветовое решение во всех программах.

Если всё устраивает сохраните установки кнопкой SAVE.

Приятного отдыха.

НАСТРОЙКА ИЗ ТЕРМИНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Вы можете использовать любую терминальную программу включая монитор порта ARDUINO IDE.

Из терминальной программы настраиваются:

1. Количество светодиодов в ленте;

2. Цвета  динамических программ;

3. Уровень яркости музыкальных, динамических программ;

4. Темп;

5. Список воспроизведения из динамических программ для проигрывания в цикле.

6. Сохранение установленных параметров в энергонезависимой памяти.

Установки выполняются c помощью AT команд. Список AT команд постоянно пополняется и для конкретной прошивки доступен по команде AT+H.

Список AT команд:

AT
AT+H – вывод списка команд
AT+SS – запись текущей конфигурации
AT+SL – запись текущей конфигурации списка воспроизведения
AT+SP – запись текущей конфигурации цветов динамических подпрограмм
AT+PP – показать текущий список динамических программ проигрываемых в цикле
AT+PC – показать текущий список цветов динамических программ
AT+L[n] – установка количества светодиодов в ленте, n от 30 до 240
AT+B[b] – установить яркость динамических программ, b от 0 до 256
AT+M[b] – установить яркость музыкальных программ, b от 0 до 256
AT+A[n,m,t,d] – добавить программу n(от 0 до 29),  m(от 0 до 7) ,  t(от 0 до 240),  d(от 0 до3) к списку воспроизведения, где

n, m – номер программы,  t - темп,  d – направление (вариант) 
AT+I[k,n,m,t,d] – вставить программу n(от 0 до 20), m(от 0 до 7), t(от 0 до 240), d(от 0 до3)  в список воспроизведения в позицию k, список будет сдвинут вверх начиная с k-ой позиции
AT+D[k] – удалить k-ю программу из списка воспроизведения (k от 0 до 79)

AT+DA – удалить весь список воспроизведения

AT+W [n,i,c] – запись цвета с для i – ого цвета для динамической под программы с номером n.

AT+С[b] – разрешить – “1”/запретить – “0” включение и выключение по хлопку.

Пояснение по выбору цветов.

- Динамические программы начиная со 3 по 29 (есть исключения) имеют по 7 вариантов цветовых подпрограмм, плюс одну комбинационную подпрограмму. Подпрограммы устанавливаются второй “крутилочкой” и имеют  номера с 0 по 7.  Из них 7-ая подпрограмма комбинационная в данной программе поочерёдно перебираются цвета подпрограмм от 0 до 6.

- Максимальное количество цветов используемых в динамических подпрограммах с программ со 3 по 29 составляет 6.

- Список цветов используемых в динамических подпрограммах можно вывести командой АТ+РС.
Пример вывода списка цветов:
0:  0, 15, 31, 47, 63, 79
1:  80, 70, 60, 50, 40, 30
……..
Таким образом во всех программах со 3 по 29
нулевая подпрограмма использует цвета 0, 15, 31, 47, 63, 79 (красный, желтый … )
первая подпрограмма использует цвета 80, 70, 60, 50, 40, 30
……

- Цвета: 0-красный,…..,16-желтый,….,32-зелёный,….,48-сине-зелёный,….,64-синий,….,80-фиолетовый,95-красный,112-белый 100%,…..,128-Белый 0%(чёрный).

Для подбора и установки ваших цветов установите динамическую программу использующую все 6 цветов и установите подпрограмму n (от 0 до 7) цвета в которой вы хотели бы изменить.
Установите первый цвет командой AT+Wn,0,c1 , где с1 – номер цвета от 0 до 128.
Установите второй цвет командой AT+Wn,1,c2 , где с2 – номер цвета от 0 до 128.
Установите третий цвет командой AT+Wn,2,c3 , где с3 – номер цвета от 0 до 128.
…..
Установите шестой цвет командой AT+Wn,3,c5 , где с6 – номер цвета от 0 до 112.

В процессе установки цвета последовательно изменятся на ваши.

Также можно изменить цвета и из программы под Android.
Для этого установите динамическую программу использующую все 6 цветов и установите подпрограмму от 0 до 7. Далее в процессе установки цветов вы не сможете наблюдать работу данной подпрограммы, а будете наблюдать и выбирать статические цвета которые последовательно запишите как цвета подпрограмм используемые в данном режиме.
И так,
1. Установите статический цвет который вы хотите использовать как первый цвет в подпрограмме и нажмите кнопочку ADD.
2. Установите статический цвет который вы хотите использовать как второй цвет в подпрограмме и нажмите кнопочку ADD.
…….
6. Установите статический цвет который вы хотите использовать как шестой цвет в подпрограмме и нажмите кнопочку ADD.

После установки всех шести цветов (обязательно ввести все 6 цветов)  вернитесь к вашей подпрограмме и убедитесь что цвета изменились на установленные вами. Если цветовое решение вам понравилось сохраните установленное вами цветовое решение в постоянной памяти нажав кнопку SAVE.

НАСТРОЙКА С КНОПОК

Назначение кнопок микроконтроллера:
Кнопка(контакт) B9 – Сохранение установленного режима как режима при включении питания;
Кнопка(контакт) B8 – Установка количества активных светодиодов в ленте (дискретно);
Кнопка(контакт) B7 – Выбор динамической программы;
Кнопка(контакт) B6 – Выбор музыкальной программы;
Кнопка(контакт) B5 – Включение/выключение режима перебора динамических программ;
Кнопка(контакт) B4 – Установка яркости ленты.
Кнопка(контакт) B3 – Установка темпа переключения.